Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Отчет

Практическая работа № 1

Знакомство с системой имитационного моделирования GPSS World

Выполнил: студент группы У-226 Быков А.С.

Воронеж 2025

Цель работы: Знакомство с системой имитационного моделирования GPSS World, подготовкой задания на моделирование, выполнением анализа и обработкой результатов моделирования.

Задание. Процесс прохождения заявок, поступление которых подчиняется равномерному закону со средним значением A и интервалом [B,C] единиц времени, а обработки – равномерному закону со средним D и интервалом [E,F], можно описать рисунком 1:

Рисунок 1 – Схема процесса

Ход работы

На таблице 1 изображены исходные данные.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Генерация |  |  | Обработка 1 |  |  | Обработка 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | D | E | F |
| 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 |

Задание 1.

Составил модель процесса обработки 100 заявок, генерация которых подчиняется равномерному закону с интервалом [3,7] минут, а первая обработка – равномерному закону интервалом [1,9] минут, а вторая обработка – равномерному закону интервалом [1, 5].

Код модели отображен в листинге 1, отчет на рисунке 1.

Листинг 1 – Код модели

GENERATE 5,2

SEIZE OBR1

ADVANCE 5,4

RELEASE OBR1

SEIZE OBR2

ADVANCE 3,2

RELEASE OBR2

TERMINATE 1

START 100

Рисунок 1 – Отчет модели

Из отчета видно, что при обработке 100 заявок, поступающих с указанным временем, загрузка первого обработчика составила 94,9%, второго обработчика – 50,6%. Среднее время обработки первым обработчиком 5,041 мин., вторым обработчиком – 2,717 мин. Процесс обработки 100 заявок занял 536,381.

Задание 2.

Доработал модель для моделирования работы в течении 10 часов. Код модели отображен в листинге 2, отчет на рисунке 2.

Листинг 2 – Код модели

GENERATE 5,2

SEIZE OBR1

ADVANCE 5,4

RELEASE OBR1

SEIZE OBR2

ADVANCE 3,2

RELEASE OBR2

TERMINATE

GENERATE 600

TERMINATE 1

START 1

Рисунок 2 – Отчет модели

Из отчета видно, что за 10 часов работы было обработано 112 заявок (TERMINATE). Второй обработчик начал обрабатывать 113 заявку. Загрузка первого обработчика составила 95,1%, второго – 51,8%. Среднее время обработки одной детали первым обработчиком составила 5,005 мин., вторым – 2,752 мин.

Вывод: Познакомился с системой имитационного моделирования GPSS World, подготовкой задания на моделирование, выполнением анализа и обработкой результатов моделирования.