Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Отчет

Практическая работа № 4

Построение гистограмм

Выполнил: студент группы У-226 Быков А.С.

Воронеж 2025

Цель работы: Изучение способов построения гистограммы в системе GPSS и анализ результатов.

Ход работы

Задание 1.

Выполнить моделирование передачи деталей в течении рабочей смены(8ч) и недели(6д). Обработка проходит через 1 станок и далее 2 станок (перед ними организовать очереди), после обработки 10% деталей с браком попадают на повторную обработку (время по равномерному закону), построить таблицу времени прохождения деталей (M1).

На таблице 1 изображены исходные данные.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Генерация |  |  | Обработка 1 |  |  | Обработка 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | D | E | F |
| 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 |

В листинге 1 описан код обработки в течении рабочей смены(8ч).

Листинг 1 – Код модели обработки в течении 8 часов

TABLE1	TABLE   	M1,0,5,18

GENERATE	5,2

MARK	STARTTIME

MOBR1	QUEUE 	QU1

SEIZE	OBR1

DEPART	QU1

ADVANCE	5,4

RELEASE	OBR1

QUEUE	QU2

SEIZE	OBR2

DEPART	QU2

ADVANCE	3,2

RELEASE	OBR2

TRANSFER	.9,MOBR1

TABULATE	TABLE1

TERMINATE

GENERATE	480

TERMINATE	1

START	1

На рисунке 1 изображен фрагмент отчета модели.

Рисунок 1– Отчет работы модели

Из отчета следует, что транзакты в диапазоне 5-25 прошли 1 цикл обработки, а транзакты в диапазоне 25-75 прошли 2 цикла обработки.

В листинге 2 описан код обработки в течении рабочей недели(6д). А на рисунке 2 изображен фрагмент отчета о симуляции.

Листинг 2 – Код модели обработки в течении 6 дней

TABLE1	TABLE   	M1,0,5,18

GENERATE	5,2

MARK	STARTTIME

MOBR1	QUEUE 	QU1

SEIZE	OBR1

DEPART	QU1

ADVANCE	5,4

RELEASE	OBR1

QUEUE	QU2

SEIZE	OBR2

DEPART	QU2

ADVANCE	3,2

RELEASE	OBR2

TRANSFER	.9,MOBR1

TABULATE	TABLE1

TERMINATE

GENERATE	2880

TERMINATE	1

START	1

Рисунок 2– Отчет работы модели

Из отчета следует, что транзакты в диапазоне 5-40 прошли 1 цикл обработки, а транзакты в диапазоне 40-80 прошли 2 цикла обработки.

Вывод: Изучил способы построения гистограммы в системе GPSS и провел анализ результатов.